Métodos de conservação dos alimentos – Aula 02

Princípios da conservação de alimentos:

- Reações que acontecem com o alimento durante a vida de prateleira, que podem fazê-lo ser apto ou inapto ao ser humano.

Existem reações que reduzem a carga microbiana, mas não é suficiente para aumentar a vida útil de prateleira do alimento.

Vida de prateleira / Shelf life

Etapas para determinação:

- Definição do objetivo (p. ex: prazo esperado e condições de conservação)

- Escolha de parâmetros críticos (p. ex: microbiológicos, físico-químicos, sensoriais)

- Ensaios de estabilidade:

  - Estudos em tempo real (condições normais de armazenagem)

  - Estudos acelerados (equação de Arrhenius)

- Monitoramento periódico (p. ex: HQL – High Quality Life: tempo até que 70-80% dos membros de um painel de degustação consigam detectar as primeiras perdas de qualidade sensorial)

- Definição e validação do prazo no rótulo.

Arrhenius

- Quanto  energia (temp.) coloca no alimento   agitação nas moléculas   choques nas moléculas;

*Até 20% dos dias pode comer alimentos vencidos após a data de validade.

Métodos de conservação dos alimentos

Pelo uso do frio

Encurtamento pelo frio (cold shortening): predomina respiração anaeróbica (ácido lático)  pH da carne  e a contração da miosina com actina sem o atp, faz a carne ficar contraída por um tempo (Rigor Mortes)

- Só vai romper essas ligações depois de um tempo pelas proteases, deixando de ser rígida a carne (pós-rigor).

- Por isso, não pode congelar um alimento após o abatimento desse animal. *imagem.

- A carne bovina após 24h, peixe 5h.

- Frutas climatéricas  o metabolismo acontece fora do pé (colhe verde e amadure depois)

- de 10°  não acontece mais produção de toxinas (todas que cessam).

- Listeria: peixes crus, frios (queijo e presunto), frutas (sem esterilização)  pode estar presente para causar intoxicação alimentar (grupo de risco: grávidas, aids), não comer salada fora de casa, não comer sushi, evitar frios.

Congelamento

- = ou > -18°  p/ maioria dos alimentos.

- Quando baixa a temp. – ou + 15° a maior parte da água vai ser mobilizada e vai formar cristal, a formação é lenta  mentem por longo tempo o alimento com água descongelada, e o cristal assume a característica de cristais longos, competindo com a água intracelular e rompendo as membradas do tecido, quando descongelado, extravasando o liq intracelular.

- Se congelar ultra rapidamente  cristais curtos, e rapidamente saem do estado líquido p/ sólidos, ao descongelar ainda tem o alimento com o conteúdo sem comprometimento.

- Sublimação  sólido pro gasoso, causa na carne tipo uma desidratação, porém, queima a carne.

- Temperaturas que alteram as características dos produtos.

Métodos e equipamentos industriais

=

- Preserva bem a qualidade do produto (in natura) ao descongelar

Pelo uso do calor

- Para definir a intensidade tem-se esse gráfico.

- Pasteurização é eficaz em alimentos ácidos para destruir microorganismos deteriorantes  bolores e fungos deterioram esse tipo de alimento, bactérias não crescem

Branqueamento

- Definição: Pré-tratamento entre o preparo da matéria-prima e operações posteriores, como esterilização pelo calor, secagem e congelamento ou descascamento e/ou limpeza

- Objetivo: inativar enzimas em hortaliças e frutas

- Procedimento: Alimento rapidamente aquecido a uma temperatura pré-determinada → mantido durante tempo estabelecido → rapidamente esfriado a temperaturas próximas do ambiente

- Equipamentos: branqueadores a vapor ou água quente:

- Combinações típicas de tempo x Tº C: 1 a 15 min a 70 a 100 °C

- Fatores que influenciam tempo x Tº C?

  - Tipo de fruta ou hortaliça

  - Tamanho dos pedaços do alimento

  - Método de aquecimento

- Principais enzimas focadas em frutas e vegetais:

  - Lipoxigenase  oxidação dos lipídeos causando rancidez

  - Polifenoloxidase  escurecimento

  - Poligalacturonase  amolecido

  - Clorofilase  pigmento cor marrom

- Catalase e peroxidase (inativação a 85–100 °C):

  - Utilizadas como marcadores de sucesso

Pasteurização

Definição: Tratamento térmico brando, no qual o alimento é aquecido a temperaturas inferiores a 100º C

Objetivo: inativar enzimas e a destruir grande parte da população de bactérias na forma vegetativa

- Alimentos ácidos são usados a pasteurização p/ prolongar a vida útil para não crescer fungos e bactérias.

- Alimentos baixa acidez usa para prevenir contaminação microbiana.

Procedimentos e equipamentos:

- LTH (Low Temperature Holding): aquecimento a 62-68º C por 30 minutos

- HTST (high temperature short time): aquecimento do leite em camada laminar a 72- 75oC por 15 a 20 segundos – sistemas de fluxo contínuo com trocadores de calor tubulares ou de placas

Esterilização

Objetivo: destruir microrganismos termorresistentes para atingir a esterilização comercial (esporos).

- Não implica necessariamente ser estéril, no sentido microbiológico estrito; redução tal de microrganismos que o risco de alteração é de 1 embalagem para cada 10.000 ou 100.000 fabricadas  ou seja, pode existir o crescimento da bactéria, mas muito baixo a possibilidade de estar contaminado.

- Hermeticamente embalados

- Vida de prateleira 6 meses à temperatura ambiente

- Exigência mínima do sucesso da esterilização em alimentos de baixa acidez (pH>4,5) → ausência de esporos de Clostridium botulinum

Procedimentos e equipamentos:

- Alimentos acondicionados (autoclaves): TºC acima de 100º C para alimentos com baixa acidez (pH>4,5)

  - latas, garrafas de vidro ou sacos termoestáveis

  - o alimento já está embalado/fechado, mas recebe temp. alta para expandir e esterilizar.

Alimentos sem acondicionamento, seguido de envase asséptico (UHT): aquecimento muito rápido (quase instantâneo) até temperaturas muito altas (135º C a 150º C) por um tempo muito curto (2 a 5 segundos)  leite (alimento liquido sem embalagem)

- Direto: injeção de vapor no alimento – contato entre o alimento e o vapor, com aquecimento instantâneo, passando de 85º C a 140º C em décimos de minuto.

- Indireto: aquecimento feito mediante trocador de calor (tubulares ou de placa) – não há contato entre o vapor e o alimento

UHT

- Alimentos líquidos e semilíquidos – leites, sucos e concentrados de frutas, creme, sopas, molhos para salada, ovos, misturas para sorvete, purês, etc.

- Também: alimentos que contêm pequenas partículas – ricota, alimentos infantis, produtos de tomate, frutas e hortaliças, sopas e sobremesas de arroz

- Para um dado aumento de temperatura, a taxa de destruição de microrganismos e de muitas enzimas aumenta mais rapidamente que a taxa de destruição de nutrientes e componentes sensoriais

- A qualidade do alimento é melhor mantida sob temperaturas de processamento mais elevadas  as perdas de nutrientes x microrganismo é bem baixa, nutrientes são preservados e os microrganismo são eliminados.

  - Porém algumas proteínas perdem a funcionalidade, característica desejáveis de alguma proteína, existe perda sensorial também, e pode ocorrer perda de microrganismo benéficos para nossa saúde, comparável com a pasteurização.

  - Ex: precisa de leite pasteurizado para fazer queijo ou iogurte.

  - Ocorre perda funcional e não nutricional.

Pela redução da atividade de água

Concentração:

Definição: eliminação de parte da umidade dos alimentos, obtendo-se produtos viscososou na forma de gel ou pasta.

Objetivo: atingir teores de umidade entre 30 e 60% (p. ex.: sucos concentrados, extratos de tomate)

  - Também pode ser obtida pela adição de açúcar ao produto aliada à remoção da água (p. ex.: leite condensado, geléias e doces em massa)

Procedimento: realizada principalmente pela evaporação da água, fornecendo calor ao produto

  - Também pode ser feita por congelamento (p. ex: concentração de extratos de café, vinagre, cerveja e vinho, sucos de frutas, leite e extratos de chá) ou uso de membranas (ultrafiltração e osmose reversa)

  - Congelamento lento para concentrar a fração que esta os solutos e elimina a água em forma de gelo, por ex. congelar a Coca-Cola.

Desidratação – Secagem natural

Definição: eliminação da umidade em condições ambientais, praticamente sem a utilização de equipamentos

Objetivo: atingir teores de umidade entre 15 e 65% em alimentos na forma sólido

- Também pode estar associada a outras operações como salga e defumação para melhor conservação do produto (p. ex.: frutas secas, carnes ou peixes secos)

Procedimento:

- Operação lenta: até 10 dias

- Requer área considerável para a exposição

- Alimentos sujeitos a contaminações e perdas provocadas por poeira, insetos, pássaros e roedores

- Vantagem: mais econômica em relação à concentração e desidratação

- Desvantagem: só pode ser realizada em locais de clima com baixa umidade relativa do ar

Desidratação – osmótica ou adição de soluto

Definição (osmótica): imersão do alimento em soluções açucaradas ou salinas concentradas, ocasionando uma perda de água do alimento para a solução, mas também uma transferência de solutos para o alimento (p. ex: frutas cristalizadas, bacalhau seco).

Definição (adição de soluto): sem remoção de água (p ex: frutas em caldas, vegetais em salmoura)

Desidratação – Liofilização (Freeze-drying)

Definição: a água é removida por sublimação (passagem da água em estado sólido para gasoso)

- Não perde nutriente, congela a água e preserva os nutrientes e características organolépticas do alimento.

- Elimina a água por sublimação (solido p/ gasoso)  desidratação rápida, a lenta é por calor.

Para o Leite:

1) A temperatura utilizada no tratamento térmico deste alimento precisou ser >100º C para garantir segurança? Por quê?

Leite pasteurizado: pH 6,5

Sem refrigeração risco de azedar, pelas bactérias patogênicas, que são eliminados na pasteurização,

Mas na pasteurização na elimina esporos, por isso precisa manter em refrigeração para esses esporos não germinarem

2) Que método(s) de conservação não seria(m) indicado(s) para este alimento caso desejássemos sua comercialização por período maior que o da atual vida de prateleira, considerando conservação e segurança? Por quê?

Leite envasado refrigerado  improprio p/ consumo

Leite: não seria indicado o refrigeramento simples sem pasteurização

3) Que método(s) de conservação pode(m) ser indicados(s) para este alimento caso desejássemos sua comercialização por período maior que o da atual vida de prateleira, considerando conservação e segurança? Por quê?

Estruturação UHT  elimina patógenos + esporo (9 meses)

Desidratação  secagem  leite em pó (secagem)

Conservação   leite condensado

Leite: UHT, se usa tempo e temperatura maior que 100 graus, que elimina bactérias patogênicas e esporos, podendo manter ele por 9 meses

Desidratação por secagem também pode ser utilizado

4) Que mudanças (desejáveis e indesejáveis) em características físico-químicas e sensoriais seriam esperadas com o uso do(s) método(s) de conservação proposto(s)?

UHT  desidratação  não forma gel firma/espuma

sabor cozido  escurecimento

perde a propriedades de gelatinização, perde também lactobacillus e lactococcus

5) Para a indústria produtora deste alimento, quais seriam as implicações operacionais (procedimentos e equipamentos) do uso do(s) método(s) de conservação proposto(s)?

Pasteurizador de tanque o de placa trocadora de calor e refrigerador

Para o UHT precisa do esterilizador e envazador asséptico