Bioimpedância Elétrica – 24.03.2025

Princípios da BIA:

- Baseada na condução de uma corrente elétrica: indolor de baixa intensidade

- Aplicada por meio cabos conectados a eletrodos ou superfícies condutoras, colocados em contato com a pele e que permitem a quantificação de compartimentos corporais:

- Massa magra; Massa gorda; Massa celular corporal; Água corporal total.

- O método de avaliação da composição corporal baseado na BIA parte do princípio da condutividade da água no corpo e da sua variação nos diferentes compartimentos

- Técnica de análise dos níveis de condução elétrica nos tecidos biológicos diante de várias frequências de correntes elétricas.

- O corpo humano é utilizado como um circuito elétrico, sendo a massa livre de gordura um condutor de corrente elétrica devido à concentração de água e eletrólitos.

- Os tecidos corporais oferecem diferentes oposições à passagem da corrente elétrica

- É UM MÉTODO DE ESTIMATIVA

RESISTÊNCIA (R) E REATÂNCIA (Xc)

- Resistência: definida como a capacidade de uma substância se opor à passagem de corrente elétrica

- Reatância: capacidade da membrana celular armazenar carga elétrica por um período

Índice de água na MM:

> 75%  retenção hídrica

< 69%  desidratação

Valores médios de resistência (Ohms):

Homens: 450-600

Mulheres: 500-700

Reatância (Xc)

- Reatância: capacidade da membrana celular armazenar carga elétrica por um período

- A corrente elétrica enfrenta uma oposição ao passar pelas células, e essa oposição é influenciada pela capacitância da membrana celular, que pode "armazenar" um pouco da energia elétrica

- Um capacitor é formado por duas ou mais membranas condutoras, separadas por um material isolante, capaz de armazenar energia elétrica

- A membrana citoplasmática do ser humano é constituída por duas camadas de material proteico (bom condutor) e uma camada de lipídeo (isolante)

Valores médios de reatância (Ohms):

Homens: 45-70

Mulheres: 40-60

Impedância (Z)

Análise da composição corporal:

- A BIA considera a hidratação constante...

- Hiper-hidratação: superestima MLG

- MLG (massa livre de gordura)

- ACT (água corporal total)

- MCC (massa celular corporal)

Modelo de Condutor

- Um dos primeiros conceitos, dizendo que o corpo humano é um cilindro e está relacionado com a impedância total do corpo, estimando a altura² / resistência.

Porém nem todo corpo humano é um cilindro, por isso não é correto essa teoria.

- Veio então a bioimpedância segmentar, que diz que são 5 cilindros o corpo humano.

ANÁLISE DA BIA – ÁGUA

- AIC (2/3 dos fluidos; permite que moléculas sejam transportadas para as diferentes organelas)

- AEC (1/3 dos fluidos; auxilia no controle dos movimentos dos eletrólitos, permite fornecimento de oxigênio às células e elimina resíduos dos processos metabólicos)

- Homem: 50-60% de água

- Mulher: 45-60% de água

Variações:

- Idade; Sexo; Composição corporal; Nível de AF

- *mulheres tem menos AIC e maior % de gordura

- *envelhecimento reduz AIC em ambos os sexos

ANÁLISE DA BIA – ÁGUA EXTRACELULAR

- Cerca de 43% da ACT

- *Inbody  Taxa AEC: 0,360 – 0,390 (>0,390 indicam edema)

ANÁLISE DA BIA – ÁGUA INTRACELULAR

- Cerca de 57% da ACT

- O aumento da massa muscular é devido ao aumento do número e tamanho das células musculares

- Quando as células musculares aumentam, elas conseguem absorver mais AIC para manter suas funções celulares

ANÁLISE DA BIA – MASSA LIVRE DE GORDURA

- Composta por: Massa muscular; ACT; Órgãos e tecidos; Massa Óssea

TUDO MENOS GORDURA!!

- Indicador de saúde geral e metabolismo

- Associação ao maior gasto energético

- Na BIA: Massa Celular Corporal; Massa Extracelular; Cálculo da Massa Muscular Esquelética

ANÁLISE DA BIA – MASSA CELULAR CORPORAL

- Representa todas as células metabolicamente ativas:

Músculos lisos; Sistema muscular esquelético; Órgãos; Músculos cardíacos; Sangue; Trato gastrointestinal; Sistema nervoso; Glândulas.

- Representa 53-59% da MLG.

Indicador de Estado Nutricional:

- Baixa MCC = sarcopenia, desnutrição, doenças crônicas

- Alto MCC = adequada condição física, aumento do TMB, recuperação rápida de lesões

Utilizado para estabelecer a necessidade energética:

- Quanto maior MCC, maior gasto energético basal

ANÁLISE DA BIA – MASSA EXTRACELULAR

- Representa todas as células QUE NÃO ESTÃO metabolicamente ativas:

Pele; Elastina; Colágeno; Tendões; Ossos; Fáscias

- Representa 25-35% da MLG

Mantém a estrutura corporal: (ossos, tendões e tecidos conjuntivos são essenciais para a sustentação e movimento)

- Baixo MEC = baixa densidade óssea ou perda do tecido conjuntivo

- Alto MEC = cicatrização exagerada

Ajuda a avaliar a hidratação corporal

- Alto MEC = edema ou retenção de líquidos devido água extracelular

Importante na relação MEC/MCC → Um equilíbrio adequado entre MEC e MCC indica adequada composição corporal (0,8-1,2)

ANÁLISE DA BIA – MASSA LIVRE DE GORDURA

ANÁLISE DA BIA – MASSA MUSCULAR ESQUELÉTICA

- Apenas: Massa Muscular

- Essencial para força, resistência e mobilidade

- Indicador de treinamento físico e envelhecimento muscular

- Massa Muscular Esquelética (kg) = 0,244 × MLG + 7,8

- Índice de Músculo Esquelético (kg/m²)

Homens idosos: 8,50

Mulheres idosas: 5,75

ANÁLISE DA BIA – MINERAIS

Massa Mineral Óssea:

- Quantidade estimada de minerais presentes nos ossos  Ca e P

- Indicador de qualidade e força óssea

  - Avaliação de osteopenia e osteoporose

Minerais:

- Quantidade total de minerais no organismo (sangue, músculo e tecido conjuntivo)

- Indicador de estado nutricional e metabolismo mineral  Ca, Mg, Na, K, Zn, Fe

ANÁLISE DA BIA – MASSA GORDA

Gordura Essencial:

- Necessária para funções vitais, como proteção de órgãos e produção hormonal.

Gordura Não Essencial:

- É a gordura extra acumulada no tecido adiposo. Serve como reserva de energia e pode ser subdividida em subcutânea e visceral (BIA não separa!)

- Indicador de risco de doenças metabólicas

- Qualidade da composição corporal

BIA SEGMENTAR

- Indicada para situações que ocorrem alterações hídricas

  - linfedema

  - ascite

  - doença renal

- Permite intensificar EF na área necessária

- Uso de 8 ou mais eletrodos

FREQUÊNCIA

- Capacidade de atravessar a membrana celular

- Frequências baixas (<50 kHz): condução apenas pela água extracelular

- Frequências altas (>50 kHz): atravessa membrana celular  estima água intracelular  ACT

- Em frequências maiores (fh) (50 kFz e 100 kHz), a corrente elétrica passa através das membranas celulares, permitindo as medidas de impedância dentro e fora das células, determinando o balanço hídrico intra e extracelular, causando redução na Xc, aumento na R e diminuição do AF

- Tipos de aparelhos:

  - frequência simples (50 kHz)

  - multifrequenciais, geralmente com uma frequência baixa (5 kHz) e outras mais altas (50, 100, 200 e 500 kHz)

FÓRMULAS DE ESTIMATIVA

- Desenvolvidas por regressões lineares

- Cada equipamento utiliza uma fórmula (nem sempre é divulgado)

ÂNGULO DE FASE

- incapacidade das células armazenarem energia e indica quebra da permeabilidade seletiva das membranas celulares;

- existência ou agravamento de doença, morte celular;

- maior quantidade de membranas celulares intactas e maior MCC (tecidos metabolicamente ativos);

- maior celularidade, integridade e função da membrana celular  adequado estado de saúde.

VALORES DE REFERÊNCIA – ÂNGULO DE FASE

ÂNGULO DE FASE PADRONIZADO

BIVA – ANÁLISE VETORIAL DA BIA

- Alternativa para avaliação de composição corporal e estado hídrico → nova forma de análise dos valores de R e Xc

- Não necessita de equações de regressão para mensurar a composição corporal

- A BIVA é superior ao AF → permite avaliar alterações a longo prazo na hidratação e massa celular

- Vetor vertical → estado de hidratação

- Vetor horizontal → diferença na massa celular em tecidos moles

CONFIABILIDADE

Influência de:

- tipo de equipamento

- pontos de colocação dos eletrodos

- nível de hidratação

- dieta

- ciclo menstrual → maior retenção hídrica

- temperatura ambiente

  - frio: vasos se contraem → aumento da resistência

  - quente: vasos se dilatam → redução da resistência

- equação de predição utilizada

VANTAGENS:

- Não invasivo

- Prático

- Rápido

- Reprodutível

- Portátil e acessível*

LIMITAÇÕES:

- Obesidade: IMC > 34 kg/m2

- Desnutrição Grave: IMC < 16 kg/m2

- Edema e Ascite

- Marca-passo

- Gestante

- Necessita de preparo

- Não separa tecido adiposo subcutâneo do visceral

- Não avalia qualidade dos tecidos

PREPARO:

COMO FAZER?

- Certificação do preparo

- Posicionamento correto do indivíduo

- Imputação dos dados de peso*, altura, idade e sexo 1. Eletrodos**

- Dar “ok” no equipamento