Aula 1 – Introdução à Química de Alimentos

A Tecnologia de Alimentos é a aplicação da Ciência dos Alimentos na seleção, transformação, conservação, acondicionamento e distribuição de alimentos nutritivos e seguros

Implicações para o profissional nutricionista:

- O que são operações unitárias de transformação e de que maneira se relacionam com processos e produtos em Tecnologia de Alimentos?

- Operações Unitárias é a modificação substancial da matéria-prima, podendo realizar mudanças físicas, químicas, bioquímicas e biológicas nos alimentos.

- Vale ressaltar que as operações de transformação, podem ser utilizadas para o aproveitamento integral de algumas matérias-primas processadas.

- E a função da tecnologia de alimentos, é proporciona maior diversidade na oferta de alimentos, ou seja, ocorre mudanças na matéria-prima para beneficiar a oferta e demanda do alimento.

- No quadro a seguir, indique o objetivo/princípio básico e dê no mínimo um exemplo de produtos obtidos a partir de cada tipo de operação unitária de transformação dos alimentos

| Operação unitária | Objetivo | Exemplo | Obs |
| --- | --- | --- | --- |
| Moagem | Redução de tamanho | Café |  |
| Trituração | Redução de tamanho | Sementes |  |
| Corte | Redução de tamanho | Frutas/Carnes |  |
| Emulsificação | Mistura | Maionese | Não altera vida útil |
| Homogeneização | Diminuir tamanho das partículas | Leite | Não altera vida útil |
| Aglomeração | Aumento de tamanho | Café instantâneo |  |
| Mistura | Misturar |  |  |
| Geleificação | Modificações da textura | Gelatina |  |
| Texturização | Modificação da textura | Proteína de Soja | Estrutura física fibrosa |
| Extrusão a quente | Massa fluída | Salgadinhos, cereais matinais, rações. | Combina várias operações unitárias. Cozimento |
| Fermentação | Modificações bioquímicas | Queijos, vinhos | Alterações por meio de micro-organismos. |
| Floculação | Aumento de Tamanho | Álcool |  |
| Extrusão a frio | Massa fluída | Caramelos, massas alimentícias, produtos cárneos. | Combina várias operações unitárias. Moldagem |
| Atomização | Redução de Tamanho | Leite em pó |  |

- Cabe ressaltar que as operações de transformação ocorrem, na maioria das vezes, à temperatura ambiente, por isso geralmente não alteram as propriedades nutritivas dos alimentos

Produtos minimamente processados, processados e ultraprocessados

Classificação NOVA

| Alimento | Principal matéria-prima | Principal operação unitária de transformação | Classificação NOVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Iogurte | Leite | Fermentação | Minimamente Processado |
| Hambúrguer | Carne | Moagem/trituração | Minimamente Processado |
| Bebida Vegetal | Castanhas e Amêndoas | Extração/moagem | Minimamente Processado |
| Chocolate | Cacau | Moagem | Processado |
| Molho de tomate | Tomate | Moagem/Cozido | Ultraprocessado |
| Queijo ultrafiltrado | Queijo | Filtragem/Fermentação | Processado |

- Ultraprocessado precisa de um aditivo cosmético (realçar sabor, textura, ...)